Радиостанция ALAN100PLUS .Технические характеристики и правила эксплуатации.

Количество каналов - 40.

Вид модуляции - АМ(6А3)‚FМ(F3Е).

Индикация уровня принимаемого и передаваемого сигнала.

Чувствительность - 1 мкВ при отн. сигнал/шум 10дБ.

Напряжение питания - 11...14 Вольт

Выходная мощность на динамике 8 Ом - 4 Вт.

Потребляемый ток - не более 1,2 Ампер.

Избирательность - 50 дБ.

Выходная мощность в антенне - 4 Вт

Промежуточные частоты  1-ая: 10‚695 МГц; 2-ая: 455 Кгц

Правила управления.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Разъем MIC | Предназначен для подключения гарнитуры‚ внутри которой находится микрофон. |
| Переключатель AM FM | Применятся для смены режима модуляции. В положении FM р./ст. будет работать в режиме частотной модуляции (FM). В положении АM р./ст. будет работать в режиме амплитудной модуляции (АM). Необходимо помнить‚что дальность радиосвязи в режиме FM больше‚чем в режиме AM. |
| Переключатель 9 CH 19 | В положении 9 р./ст. будет работать в режиме 9 канала (на дисплее будет мигать цифра 9 и номер канала при нажатии на кнопки UP и DOWN меняться не будет.) В положении 19 р./ст. будет работать в режиме 19 канала (на дисплее будет мигать цифра 19 и номер канала при нажатии на кнопки UP и DOWN меняться не будет.) Положение CH является нейтральным и в этом положение переключателя можно произвести смену номера канала. |
| Кнопки #### UP DOWN | Предназначена для смены каналов (номер канала индицируется на дисплее). При нажатии на кнопку UP номер канала увеличивается‚DOWN - уменьшается. |
| Ручка ON/OFF VOL | Предназначена для включения и выключения р./ст.‚ а также для регулирования уровня громкости. |
| Ручка SQUELCH | Предназначена для плавного регулирования порога шумоподавления. Необходимо помнить‚что когда шумоподавитель закрыт‚р./ст. не шумит‚дальность связи будет меньше. |

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Категорически запрещается: включать р./ст. без антенны;

включать р./ст.  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;

подавать на р./ст. напряжение питания более 14‚5 Вольт;

не соблюдать полярность питающего напряжения;

подвергать р./ст. ударам и другим  механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;

вскрывать р./ст. или вносить изменения в электрическую схему р./ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного  из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и производится платный  ремонт р./ст. за счет владельца.

Причина выхода р./ст. из строя устанавливается техническим отделом фирмы.

Сертификат соответствия №РОСС IT.АЯ46.B43634

№3869370

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 30429-96

Нормы 15-93, Нормы 22-86, Нормы 23-88

Срок действия с 16,02,2000 по 17.02.2002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА №РОСС RU.0001.10АЯ46

117418, Москва, Нахимовский пр-т,31, тел. 129-2600

Сертификат выдан

Фирма “CTE INTERNATIONAL S.R.L.”,Италия, 42010,Реггио Емилиа, 7