Радиостанция ALAN -42 .Технические характеристики и правила эксплуатации.

Количество каналов - 40        Чувствительность приемника - не хуже:0,25 мкВ при отн. сигнал/шум 10дБ.

Напряжение питания - 9...14 Вольт.         Выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом - 0‚5 Вт.

Ток потребления - не более 1,0 Ампер.              Избирательность - 70 дБ (Фильтр 4-го порядка на входе приемника)

Мощность в антенне - 4 или 1 Вт.              Промежуточные частоты 1-ая:10‚695 МГц (кварцевый фильтр)

Правила управления.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Кнопка EMG | Предназначена для выхода на 9 канал. При нажатии EMG на ЖКИ дисплее будет индикация 9 канала и надпись: EMG. |
| Кнопка SC | Предназначена для включения режима авто сканирования при приеме(при этом шумоподавитель (SQUELCH) должен быть закрыт). При нажатии на кнопку SCAN на ЖКИ дисплее будет индикация SCAN и р./ст. перейдет в режим авто сканирования. При появлении полезного сигнала режим авто сканирования остановится. |
| Кнопка H/L | Предназначена для дискретного изменения выходной мощности. При индикации на ЖКИ дисплее LOW на антенном выходе р./ст. будет 1 Вт. После нажатии копки H/L на ЖКИ дисплее не будет индикации‚а на выходе р./ст. будет 4 Вт. Если в режиме передачи (приема) на дисплее будет BAT, то необходимо произвести замену (зарядку) элементов питания. |
| Кнопка A/F | Применятся для смены режима модуляции. Если на дисплее горит режим AM(амплитудная модуляция)‚то после нажатия кнопки AM/FM на ЖКИ дисплее будет индикация FM(частотная модуляция) и р./ст. будет работать в режиме частотной модуляции. Необходимо помнить‚что дальность радиосвязи в режиме FM больше‚чем в режиме AM. |
| Кнопка DW | Предназначена для прослушивания двух каналов .Выберите номер канала потом нажмите кнопку DW(при этом на дисплее будет мигать DW),потом выберите другой номер канала и повторно нажмите кнопку DW.Р./ст. будет по очереди прослушивать один из двух выбранных каналов. |
| Кнопки QUICK DOWN и UP | Предназначена для смены номера канала на десять единиц и для оперативной смены одной из десяти (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L) сеток. Например‚если на дисплее горит С сетка‚то после четырех нажатий кнопки QUICK UP на дисплее будет индикация другой сетки D и р./ст. будет работать в этой сетке. Если в р./ст. Установлены две сетки (два диапазона) - "Российская" и "Европейская"‚то для перехода в "Российскую" сетку необходимо выключить р./ст. и удерживая кнопку PTT произвести ее повторное включение. При этом в "Российской" сетке будет только 40 каналов и индикации сетки на ЖКИ дисплее не будет. Для возврата в "Европейскую" сетку‚необходимо произвести повторное включение‚без удержания кнопки PTT. |
| Кнопка LIGHT | Предназначена для подсветки дисплея в режиме плохой видимости. |
| Кнопки CHAN. DOWN и UP | Предназначена для смены номера канала на одну единицу: в сторону увеличения(UP) и в сторону уменьшения(DOWN).При этом номер канала индицируется на ЖКИ дисплее. |
| Кнопка LOCK | Предназначена для блокировки клавиатуры. При нажатии на эту кнопку на дисплее будет индикация LOCK в р./ст. будут работать только следующие режимы: прием - передача‚LGT. Остальные режимы будут заблокированы. |
| Кнопка PTT (PUSH TO TALK) | Предназначена для управления режимом работы р./ст. - прием/передача. При нажатии на эту кнопку р./ст. перейдет в режим передачи и на дисплее загорится режим TX. Если на дисплее горит (мигает) SAVE(экономичный режим - в этот режим р./ст. Переходит при закрытом шумоподавителе и отсутствии сигнала на входе приемника)‚то после нажатия копки PUSH TO TALK‚режим SAVE пропадет и появится только спустя 10 секунд, если шумоподавитель останется закрытым и не будет сигнала на входе приемника. |
| Разъем MIC SPK | Предназначен для подключения внешней гарнитуры и управления р./ст. (режим прием-передача) с руки. Внутри гарнитуры находится микрофон и динамик. Гарнитура в комплект поставки не входит и продается отдельно. |
| Разъем CHG | Предназначен:1)для подключения внешнего зарядного устройства‚обеспечивающего ток заряда 125 мА при напряжении заряда от 15‚5 до 16‚5 Вольт. Во время зарядки р./ст. должна быть выключена. 2)для подключения внешнего стабилизированного источника питания‚обеспечивающего ток до 1,1 А при напряжении от 12 до 13,8 Вольт. При питании от источника с таким напряжением зарядки аккумуляторов происходить не будет. |
| Ручка VOLUME | Предназначена для включения и выключения р./ст.‚ а также для плавного регулирования уровня громкости. |
| Ручка SQUELCH | Предназначена для регулирования порога шумоподавления. Когда шумоподавитель закрыт дальность связи будет меньше. |

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Категорически запрещается:  включать р./ст. без антенны; включать р./ст.  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;  подавать на р./ст. напряжение питания более 14‚5 Вольт;  включать р./ст. во время заряда аккумуляторов;   не соблюдать полярность питающего напряжения; подвергать р./ст. ударам и другим  механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса; вскрывать р./ст. или вносить изменения в электрическую схему р./ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного  из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и

производится платный  ремонт р./ст. за счет владельца.

Причина выхода р./ст. из строя устанавливается техническим отделом фирмы.

Сертификат соответствия №РОCС IT.АЯ46.B43618

№3869378

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 30429-96

Нормы 15-93, Нормы 22-86, Нормы 23-88

Срок действия с 16,02,2000 по 17.02.2002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА №РОСС RU.0001.10АЯ46

117418, Москва, Нахимовский пр-т,31, тел. 129-2600

Сертификат выдан

Фирма “CTE INTERNATIONAL S.R.L.”,Италия, 42010,Реггио Емилиа, 7