Радиостанция Alan 48 Excel

Технические характеристики и правила эксплуатации.

Технические характеристики

Количество каналов		400 Ам, 400Чм.

Размеры				150x45x175

Вес  					1 кг.

Приемник

Тип приемника			супергетеродин с двойным преобразованием

Чувствительность			0,5 мкВ при 20 дБ с/ш

Передатчик

Выходная мощность при  напряжении питания 13,2В	8 Вт

Отношение сигнал/шум						не менее 40дБ

Потребляемый ток							1,3 А

Особенности

Подсветка клавиш

Индикация частоты выбранного канала

Гнездо для подключения внешнего измерителя уровня сигнала

Гнездо для подключения дополнительного динамика

Гнездо для подключения режима РА

Регулировка усиления приемника и микрофонного усилителя

Сканирование каналов

Выбор каналов экстренной связи

Память на 5 каналов

Цифровой шумоподавитель

Стрелочный индикатор уровня мощности и сигнала

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Категорически запрещается:  включать р./ст. без антенны; включать р./ст.  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;  подавать на р./ст. напряжение питания более 14‚5 Вольт;  включать р./ст. во время заряда аккумуляторов;   не соблюдать полярность питающего напряжения; подвергать р./ст. ударам и другим  механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса; вскрывать р./ст. или вносить изменения в электрическую схему р./ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного  из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и производится платный  ремонт р./ст. за счет владельца.

Причина выхода р./ст. из строя устанавливается техническим отделом фирмы.

Сертификат соответствия №РОCС IT.АЯ46.B43632

№3869373

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 30429-96

Нормы 15-93, Нормы 22-86, Нормы 23-88

Срок действия с 16,02,2000 по 17.02.2002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА №РОСС RU.0001.10АЯ46

117418, Москва, Нахимовский пр-т,31, тел. 129-2600

Сертификат выдан

Фирма “CTE INTERNATIONAL S.R.L.”,Италия, 42010,Реггио Емилиа, 7