АНТЕННА ШТЫРЕВАЯ

ТРЕХЧЕТВЕРТНАЯ J-образная.

1. Диапазон – 144-146 МГц – стандартная антенна.

2. На диапазоны – 37-48 МГц и VHF антенна изготавливается под конкретную частоту Заказчика.

Коэффициент усиления 4-5 дБ.

Антенна  изготавливается  из дюрали марки Д16Т.

Длина антенны составляет 5 - 6,5метров на 37-48 МГц , на VHF длина антенны чуть менее 2 метров.

Входное  сопротивление – 50 Ом.

Минимальный КСВ   –  1,1. Вес антенны менее 3 кг. Антенна без противовесов, грозозащищенная, имеет согласующий четвертьволновый трансформатор. Расчетная мощность 2 кВт.

Антенна настраивается  на конкретную частоту Заказчика, при необходимости по месту требуется подобрать длину соединяющего кабеля.

Для сборки антенны необходимо сочленить до упора нижнюю и верхнюю часть антенны и зафиксировать контрящими болтами.  Закрепить антенну на мачте (диаметр верхушки мачты от 35 до 48 мм) имеющимися хомутами.

Подключить кабель к разъему антенны.

73 and DX

Мачта

Разъем подключения кабеля

Согласующий 1/4 трансформатор