Радиостанция ALAN 507

#### Технические характеристики и правила эксплуатации.

- В позиции переключателя OFF трансивер находится в выключенном положении. При вращении переключателя по часовой стрелке громкость звука увеличивается.

- Разъем для подключения микрофона.

- Антенна

- Индикатор работы радиостанции на передачу и индикатор заряда батареи

- Громкоговоритель и микрофон

- Переключатель каналов

- Индикатор использования канала

- Вызов абонента тональным сигналом

- Просмотр двух каналов

- Сканирование каналов

- Микрофон

- Кнопка передачи РТТ

- Монитор контроль (отключение шумодава)

- Гнездо для зарядного устройства. ALAN 507 работает на 4.5В максимум. Не используйте нестандартные зарядные устройства.

- Переключатель Передача при нажатии РТТ/ Автоматическая ( у микрофона два уровня чувствительности HI/LO

- Отсек для аккумуляторов

- Для ремешка

- Держатель

При разговоре держите радиостанцию на расстоянии 4-10 см.

Для сохранности аккумуляторов придерживайтесь цикла зарядки и разрядки

Не храните батарейки или аккумуляторы в радиостанции

Не используйте автомобильный прикуриватель для питания стации

Не используйте разные батарейки. Не мешайте батарейки заряженные и разряженные

Технические характеристики

| Кол-во каналов | 69 |
| --- | --- |
| Разнос каналов | 25 кГц |
| Диапазон частот | 433.075-434.775 МГц |
| Питание | 3 шт АА 1.5В alkaline/1.2 Ni-CD |
| Диапазон тем-р | -10/+55 |
| Контроль частоты | PLL |
| Вес | 100 г |
| Размеры | 50х100х30 мм |
| Приемник |  |
| Чувствительность при 12 дБ | 0,35 мВ |
| Уровень шумодава | Автоматически |
| Звуковая мощность | 0,3 Вт |
| Диапазон частот | 300 Гц – 3000 Гц |
| Передатчик |  |
| Диапазон частот | 433.075-434.775 МГц |
| Выходная мощность | 10 мВт |
| Тип модуляции | FM |
| Стерео разъем для внешнего громкоговорителя | 3.5 |

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Категорически запрещается:  включать р./ст. без антенны; включать р./ст.  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;  подавать на р./ст. напряжение питания более 4‚5 Вольт;  включать р./ст. во время заряда аккумуляторов;   не соблюдать полярность питающего напряжения; подвергать р./ст. ударам и другим  механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса; вскрывать р./ст. или вносить изменения в электрическую схему р./ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного  из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и

производится платный  ремонт р./ст. за счет владельца.

Причина выхода р./ст. из строя устанавливается техническим отделом фирмы.

Сертификат соответствия №РОCС IT.АЯ46.B43621

№3869379

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 30429-96

Нормы 15-93, Нормы 22-86, Нормы 23-88

Срок действия с 16,02,2000 по 17.02.2002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА №РОСС RU.0001.10АЯ46

117418, Москва, Нахимовский пр-т,31, тел. 129-2600

Сертификат выдан

Фирма “CTE INTERNATIONAL S.R.L.”,Италия, 42010,Реггио Емилиа, 7