Диполь-Дельта.

Как показано в работе [1], а также, проводимые самостоятельно исследования траповых диполей (система W3DZZ), работающих в радиолюбительских диапазонах 40-80-160 м, показывают, что не удается обеспечить полное перекрытие по полосе диапазонов 80 и 160 м. Можно осуществить настройку выборочно на частоту CW или на SSB-DX участок, в диапазоне 80 м.

Наиболее эффективно решить задачу по перекрытию восьмидесятиметрового диапазона удалось, применив комбинированную антенную систему (рис. 1).

Точка запитки

## L1                  L1

tp=7,050                                                          tp=7,050

Изолятор                                                              Изолятор

L2

L1=10,5 м                L2=58,7 м

## Рис. 1

Она представляет собой диполь (инверт-ви), работающий в диапазоне

7 МГц и антенну Дельта, работающую в диапазоне 3,6 МГц.

Антенная система - это  рамка треугольной формы. На одинаковом расстоянии от точки запитки, симметрично, в  антенное полотно  включены фильтры пробки (параллельные контуры), изготовленные из коаксиального кабеля [1] RG-58U. В описываемой конструкции (рис.2) – это 8,5 витков на оправке диаметром 50 мм, виток к витку.

Внутренний проводник начала коаксиального кабеля катушки, соединен с экраном конца кабеля катушки, а оставшиеся свободные экран и центральные жилы коаксиала, включаются в разрыв рамки.

RG-58U

8,5 вит

50 мм

## ХХ                                     ХХ

Рис. 2

Проводимые эксперименты с кабелями одного типа от разных производителей, показали некоторое различие погонных индуктивностей и емкостей, что требует проведения предварительного измерения резонансной частоты коаксиального параллельного контура (трапа). Это можно сделать с помощью ГИРа или по методике, описанной в работе [2]. Резонансная частота, устанавливается в пределах 7050 КГц.

Антенна работает следующим образом: на сорокаметровом диапазоне резонируют параллельные контуры; сопротивление их велико, и они отрезают по ВЧ оставшуюся часть рамки, а антенна ведет себя как полноразмерный  диполь. Изменяя L1 (рис 1) одновременно в обоих плечах можно подстраивать в определенных пределах резонансную частоту на этом диапазоне.

На восьмидесятиметровом диапазоне резонанса контуров нет, а катушки представляют небольшую индуктивность к тому же включенную в точки с небольшими ВЧ токами и, следовательно, пренебрежимо мало укорачивающими размеры рамки. Резонансную частоту можно изменять, варьируя L2 (рис. 1).

Таким образом, мы имеем практически полноразмерную двухдиапазонную антенну с хорошо выраженными резонансами.

Входное сопротивление антенны на сорокаметровом диапазоне близко к

50 Ом. Минимальный КСВ при запитке по 50 Ом в середине диапазона стремится к 1. По краям 7.00-7.200 кгц. не превышает 2.

На восьмидесятиметровом диапазоне рамка получается немного укороченной, что приводит к снижению входного сопротивления до 80 Ом. Добротность рамки  ниже, чем у дипольной антенны, что и обеспечивает ей широкополосность. Получился минимальный КСВ=1,5 и на краях диапазона 2.

При монтаже нужно стремиться подвесить точку запитки на максимальную высоту и максимально раскрыть угол треугольника в этой точке.

Описанная антенна хорошо защищена от статики и атмосферных помех и полностью перекрывает по полосе пропускания два радиолюбительских диапазона 40 и 80 метров.

Литература.

1.Johns R.H.: Coaxial cable antenna traps, QST, May 1981, pp. 15-17 .

2. Захаров В. Трехдиапазонная  трехэлементная антенна, Радио, 1970,№4