ПЯТИДЕСЯТИОМНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР

(ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО -ПЛЮС)

Согласующий трансформатор

КАБЕЛЬ 50Ом

ИЗОЛЯТОРЫ

L1

L2

L

L

L1

L2

Для расширения полосы симметричного вибратора С.И.Надененко была предложена специальная конструкция плеч вибратора (рис.).

Каждое плечо состоит не из одного, а из нескольких проводов, расположенных в виде цилиндра. В этом случае диаметр вибраторов, в электродинамическом смысле, получается более 1,5 м, что приводит к заметному уменьшению добротности и, следовательно, к  расширению полосы такой антенной системы. Диаграмма направленности и усиление антенны очень близки к параметрам диапазонного диполя. Входное сопротивление такой антенны составляет 200 - 300 Ом, что не способствовало популярности этой антенны. Такие антенны применяли лишь в профессиональных системах связи.

D

L - 22м,  L1- 6м, L2 - 2м, D -1,5м.

Применение современных широкополосных согласующесимметрирующих трансформаторов позволяет согласовывать диполь Надененко с коаксиальной  линией в широком диапазоне частот. Так как эта антенна имеет горизонтальную поляризацию и является симметричной, то КПД ее стремиться к 100%, что выгодно отличает ее от известных широкополосных вертикальных антенных систем.

При  монтаже такой антенны нужно стремиться поднять ее центр на максимальную высоту. Положение концов вибратора не столь критично к земле.  Кабель питания, особенно вблизи антенны, нужно стремиться прокладывать перпендикулярно полотну антенны. Такая антенна не требует настройки, и КСВ менее 2-х получается на частотах от 1,7 до 29 МГц.

73 and DX