ULTRA

NEW

E-mail: ultra@renet.ru

http://www.renen.ru/ultra

Антенна "FM-4 Ultra"

"FM-4 Ultra" - направленная антенна типа "волновой канал" предназначена для приема сигналов от вещательных радиостанций, работающих в FM диапазоне 90 - 108 МГц с вертикальной поляризацией (особое условие).

Коэффициент усиления антенны составляет 10Дб, что обеспечивает прием радиостанций на расстояниях свыше 100км.

Конструкция антенны изображена.

Крепление антенны к мачте

Соглассующая коробка

Направление на радиостанцию

Рис. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:        90 - 108 МГц

Кус:                                     10дБ

Выходное сопротивление:    75Ом

Габаритные

размеры антенны:      1880 х 1200

Масса:                       не более 2кг

Материал:                  дюраль D16

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Все элементы антенны устанавливаются в перпендикулярное положение относительно траверсы (бума) и фиксируется винтами.

Для подключения антенны используется телевизионный кабель сопротивлением - 75Ом. Кабель подключается к согласующей коробке (Зачистить конец кабеля; открыть коробку; пропустить кабель в отверстие; закрепить кабель под скобу на центральном винте, так, чтобы оплетка кабеля имела контакм со скобой; закрепить центральную жилу кабеля к  припаянной клемме с винтом и гайкой; закрыть коробку.). Место закрепления кабеля, стык крышки коробки, и все возможные отверстия в коробке желательно залить автомобильным герметиком во избежании попадания влаги.

Антенна устанавливается на максимально возможную высоту и ориентируется в направлении вещающей радиостанции. Крепление к мачте осуществляется хомутами, элементы антенны должны располагаться перпендикулярно к земле. Кабель прокладывается по траверсе антенны затем по мачте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать антенны при установке на крыше дома или отдельно стоящей мачте без обеспечения надежного заземления. При выполнении работ по установке антенны на высоте соблюдайте правила техники безопасности.

Гарантийные обязательства.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям технических условий ТУ 6577-003-35471322-00 при соблюдении потребителем правил транспортировани, хранения, сборки, установки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Дата продажи:

Подписи продавца: