и з л у ч а т е л ь

Противовесы,  кол-во 3 штуки

АНТЕННА ШТЫРЬ GP

(диапазон Си Би 28Мгц).

Антенна  изготовлена  из дюрали марки Д16. Длина штыря составляет 2,65 метра. Вес антенны 2,2 кг. Количество противовесов – 3 шт. Расчетная мощность 2,0 кВт. Входное  сопротивление – 50 Ом. Минимальный КСВ –  1,0. Полоса пропускания антенны по уровню КСВ менее 2 составляет 7 % от центральной частоты.

Антенна настраивалась на высоте 5 метров над землей точки подключения кабеля к антенне. Угол между излучателем  и противовесами составляет 1350.

При сборке антенны к излучателю подпаивается центральная жила кабеля, а оплетка припаивается к клемме, которая соединяется с конусом, к которому закреплены противовесы. Излучатель вставляется в текстолитовую оправку и контрится контрящими болтами. Желательно в месте припаивания кабеля к антенне провести полную герметизацию от попадания влаги (рекомендуем автомобильный герметик прокладку). Антенна продается в комплекте с 3-х метровой дюралевой мачтой.

Аналогичную антенну можем изготовить на любой диапазон.

73 and DX