Хомут + контр. болт

Трап 28;  21 МГц

Хомут + контр. болт

Кольцо для растяжек из лески

Текстолит

Противовес 28 Мгц  (3 шт.)

Крепеж антенны к мачте хомутом

Противовес 21 Мгц  (3 шт.)

Противовес 14 Мгц (3 шт.)

АНТЕННА ШТЫРЬ GP3S

(диапазон 28; 21; 14 МГц)

Антенна  изготовлена  из дюрали марки Д16, каркасы резонаторов изготовлены из фторопласта и намотаны медной проволокой.

Длина штыря составляет 4 метра. Вес антенны 3,5 кг. Количество противовесов – 9 шт., по три на каждый диапазон. Расчетная мощность 1,5 кВт. Испытывали - 1 кВт  в дождливую погоду. Входное  сопротивление – 50 Ом. Минимальный КСВ на 28 МГц  –  1,2;  на 21 МГц – 1,2; на 14 МГц – 1,4.

Полоса пропускания по уровню КСВ – 2  на диапазонах 28 МГц  - 1,3 МГц; 21 МГц – 400 Кгц; 14 МГц – 300 Кгц.

Антенна настраивалась на высоте 5 метров над землей точки подключения кабеля к антенне. Угол между излучателем  и противовесами составлял 1300.

Для сборки антенны необходимо установить  в соответствии с метками маркера траповый сегмент в нижней части излучателя, затем затянуть хомут и контрящий болт. К собранному излучателю подпаивается центральная жила кабеля, а оплетка припаивается к клемме, которая соединяется с конусом, к которому закреплены противовесы. Наконец излучатель вставляется в текстолитовую оправку и контрится контрящими болтами. Желательно в месте припаивания кабеля к антенне провести полную герметизацию от попадания влаги (рекомендуем автомобильный герметик прокладку).

73 and DX