# АНТЕННА

# ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ  МОНОБЭНДЕР HB9CV (10м)

# Порядок сборки и подключения антенны

(предварительно настроенной)

- Закрепить на траверсе по меткам средние части элементов: Рефлектора (Р) и Вибратора (В), так, чтобы элемент находился под траверсой на хомутах. Ввернуть в резьбовые отверстия на траверсе стойки растяжек. Присоединить оплетку кабеля к центру элемента, а центральную жилу к трубкам согласующего устройства.

- Вторые части элементов (Р и В) вставляются в средние, а третьи (крайние) выдвигаются из вторых. Все части элементов фиксируются хомутами по меткам.

- Затянуть все хомуты и фиксирующие болты.

- Элементы антенны поддерживаются от прогибания растяжками из лески (в комплект не входит) через средние стойки.

- Подключить к разъему кабель (75 Ом), предварительно подобрав длину спуска по наименьшему КСВ на эквивалент.

Антенна настраивалась на высоте 6метров от земли, поэтому при установке на месте необходимо ее подстроить в резонанс, выбирая длину элементов. КСВ подгоняется длиной трубок -согласующего устройства		             					 73 and DX

265 см

Рефлектор

Вибратор

Крепеж мачты

Леска

Леска

-согласующее  устройство

## Схема 8.

HB9CV  на 10 м

## Вид СВЕРХУ

## Вид СПЕРЕДИ

Рефлектор

Вибратор