Проволочная   траповая

трехдиапазонная   антенна

(1,8;  3,6;  7 МГц).

Полотно антенны изготовлено из специального особо прочного провода с малыми электрическими потерями. Трапы изготовлены из коаксильного кабеля  RG 58 U/A.

Схематическое изображение антенны приведено на рисунке.

Расчетная электрическая  прочность трапов 500 Вт. Однако при тестировании они спокойно выдерживали 1 кВт  в дождливую погоду.

Общая длина полотна чуть более 50 метров.

Антенна питается по 50 Ом. кабелю в режиме бегущей волны, поэтому при малых КСВ (менее 3) не требует симметрирования.

Симметрирование не требуется также и при больших КСВ, так как она ненаправленная.

КСВ на 7 МГц менее 1,5 , на 1,8 МГц                                            и 3,6 МГц в середине диапазонов менее 1,5 , на краях  достигает 3.

Полоса пропускания по КСВ 2 на 7 МГц – 200 кГц; на 3.6 МГц – 150 кГц; на 1,8 МГц – 100 кГц .

Антенна  настроена   на   высоте   подвеса   ее   центра  – 10 метров. Высота концов антенны не является критичной. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны не приводит к заметному изменению резонансных частот.

При крайней необходимости можно подстроить резонансы путем одновременного изменения длин сегментов L1, L2, L3 соответствующего диапазона.

При недостатке места для подвеса антенны по длине, можно расположить плечи антенны  Z-образным способом.

73 and DX.

Точка подключения кабеля

L1

L1

L2

L2

L3